WYKRYWANIE PASÓW NA JEZDNI Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV 
Jakub Tomaszewski

Spis treści

- Opis i cel projektu

- Wybór języka

- Wykorzystane pakiety

- Pomysł

- Podział i opis poszczególnych modułów programu

- Ogólny plan opis rozwiązania

  - Zebranie przykładowych danych testowych

  - WarpTransformation

  - Preprocessing danych

- Algorytm

- Rezultaty

- Bibliografia

- Opis i cel projektu

Założeniem projektu było stworzenie programu wykrywającego pasy na jezdni, który zostanie wykorzystany w pojeździe autonomicznym. Projekt został przygotowany w taki sposób, aby jego działanie było możliwe zarówno na systemie Windows jak i Linux.

- Wybór języka

Python jest obecnie najpopularniejszym oraz stale rozwijanym językiem programowania. Istnieją setki modułów rozszerzających jego funkcjonalność i ułatwiających implementację zaawansowanych projektów.
Powyższe powody zdecydowały o wykorzystaniu tego języka w wersji python=3.6.9

- Wykorzystane pakiety

- numpy==1.18.1

- opencv-python==4.3.0.36

- Pomysł

Pomysł na sam algorytm został zaczerpnięty od Pana Ross’a Kippenbrock’a, który podczas PyData 2017 w Berlinie zaprezentował jego działanie.

https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk

- Podział i opis poszczególnych modułów programu

Program został podzielony na 5 modułów:

- lane_filter.py – moduł zawierający 2 klasy. LaneFIlter – zawiera funkcje służące do przetwarzania obrazu. Line – reprezentuje linie na drodze oraz zawiera funkcje służące do przewidywania ich przebiegu.

- trackbar.py – moduł zawierający trackbary to wygodniejszego dostosowania interesującego nas regionu

- warper.py – moduł zawierający klasę służącą do tworzenia warp perspective (widok z lotu ptaka)

- script.py – moduł zawierający algorytm wykrywający linie

- detect_lines.py – moduł główny (tzw. moduł main), łączy cały program w całość i kontroluje jego działanie.

- Ogólny opis rozwiązania

Rozwiązanie problemu zostało podzielone na poszczególne etapy:

  - Perspective warp – (moduł warper.py) czyli utworzenie rzutu obrazu „z góry”, potocznie nazywane także widokiem z lotu ptaka (birds eye view). Ułatwi to późniejsze obliczenia oraz wykrywanie linii.

http://docdingle.com/teaching/cs545/presents/p12b_cs545_WarpsP2.pdf

Utworzona funkcja:

W celu ułatwienia wyboru najbardziej odpowiednich punktów, utworzony został trackbar ustalający współrzędne interesujących nas punktów (moduł trackbar.py).

  - Przetwarzanie obrazu – (moduł lane_filter.py)  jest to najważniejszy krok przy rozwiązywaniu jakiegokolwiek problemu z zakresu Computer Vision. Istnieje wiele technik tzw. image preprocessingu i ich dobór zależy konkretnie od rozwiązywanego problemu. W omawianym projekcie wykorzystane zostały takie metody jak:

    - Gaussian blur – polega na usuwaniu szumu z obrazu poprzez użycie specjalnego filtra w tym przypadku o wymiarze 3x3. Samo działanie metody zostało świetnie wytłumaczone w filmie widniejącym na kanale Computerphile https://www.youtube.com/watch?v=C_zFhWdM4ic

Utworzona funkcja:

    - Image thresholding – technika polegająca na pozostawieniu jedynie pikseli o wartościach większych od podanego progu (threshold)

Utworzona funkcja:

W tym przypadku także został utworzony trackbar w celu wyznaczenia najbardziej optymalnych wartości dla progu (threshold)

  - Konwersja do innej skali kolorów. Standardowo obrazy reprezentowane są w skali RGB (red, green, blue). W każdym color channel znajdują się wartości od 0 do 255. Częstym zabiegiem podczas image preprocessing jest konwersja do innej skali kolorów w celu wyróżnienia różnych części obrazu (np. brzegów). Wybór danego color channelu zależy od rozwiązywanego od nas problemu. Jest to zazwyczaj żmudy proces polegający na wielokrotnym sprawdzaniu różnych skali kolorów. W tym konkretnym przypadku najlepiej sprawdziła się skala kolorów o nazwie HSL (Hue, Saturation, Light)

https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV#/media/File:HSL_color_solid_cylinder_saturation_gray.png

Utworzona funkcja:

    - Sobel operator – jest to także używanie specjalnego filtra, jednak w tym przypadku w celu wykrycia pionowych linii na zdjęciu. Podobnie jak w przypadku usuwanie szumu ze zdjęcia (podpunkt a.) działanie omawianej metody zostało świetnie wytłumaczone w filmie widniejącym na kanale Computerphile https://www.youtube.com/watch?v=uihBwtPIBxM

Rezultat po dokonaniu przetwarzania obrazu

- Algorytm (moduł script.py).

Wykorzystany algorytm nie jest bardzo skomplikowany i nie wymaga wielkiej mocy obliczeniowej. Można go podzielić na dwie metody, które działając wspólnie usprawniają wykrywanie linii na drodze.

  - Metoda I

Polega ona na zsumowaniu dolnej połowy obrazu w celu znalezienia miejsc, w których zaczynają się linie na jezdni. Po wcześniejszym przetworzeniu obrazu otrzymaliśmy tzw. binary image, czyli obraz z jednym color channelem. Znajdują się w nim tylko piksele o dwóch wartościach – białej (255) i czarnej (0). Po zsumowaniu obrazu wzdłuż osi Y, największe wartości będą reprezentowały duże skupiska białych pikseli, tzn. linii na jezdni.

https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk

Następnie w miejscach, w których po zsumowaniu występowały największe wartości „rysowany” zostaje prostokąt (w omawianym przypadku o szerokości 260 i wysokości 72 pikseli). Utworzona zostaje także lista, w której zostają umieszczone koordynaty wszystkich niezerowych pikseli (białych) znajdujących się w zaznaczonym obszarze.

https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk

Po zebraniu wszystkich współrzędnych w liście, obliczone zostają średnie ze współrzędnych X oraz Y, które będą wyznaczać środek następnego prostokąta.

https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk

Ta czynność zostaje powtórzona, dopóki prostokąty nie dotrą do górnej granicy obrazu.

Po „narysowaniu” wszystkich prostokątów użyta zostaje funkcja polyfit z pakietu numpy, która wyznacza najlepiej dopasowaną linię do konkretnych współrzędnych punktów.

Po dopasowaniu linii

https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk

  - Metoda II

W tym przypadku zamiast tworzyć wiele prostokątów, program korzysta z poprzednio dopasowanej linii, wzdłuż której tworzony zostaje margines o szerokości 200 pikseli (100 w lewo i 100 w prawo). Tak jak poprzednio, wszystkie współrzędne punktów leżące w zaznaczonym obszarze zostają umieszczone w liście, a następnie funkcja polyfit wyznacza najlepiej dopasowaną linię.

W celu obliczenia promienia krzywizny skrętu zastosowano poniższe kalkulacje:

https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk

Ostatnim etapem działania algorytmu jest powrót do oryginalnego obrazu za pomocą funkcji inverse_warp_matrix z modułu warper.py oraz wizualizacja toru jazdy samochodu.

- Rezultaty

W celu obliczenia odległości samochodu od środka jego toru jazdy przyjęto założenie, że kamera znajduje się idealnie w połowie szerokości samochodu. Przyjęto także założenie, że w USA szerokość jezdni wynosi 3.7 m. Wielokrotne testy wykazały, że program odpowiednio wykrywa linie w różnych warunkach, jednak jego parametry należy dostroić konkretnie do danej kamery.

- Bibliografia

  - https://opencv.org/

  - https://www.youtube.com/watch?v=VyLihutdsPk